### 超音波距離感測器 HC-SR04，是利用超音波射出和反射的時間差，來測定感測器和障礙物之間的距離 。如下圖所示：感測器有兩個筒狀物，其中一個為超音波發射器 (Transmitter)，另一個為接收器 (Receiver)。當發射的超音波遇到感測器前方的障礙物後，會被反射。接收器接到反射的超音波後，會計算出從發射到接收的時間差。在氣溫不變下，超音波在空氣中傳播速度是固定的。時間差乘以傳播速度，就可以得到感測器和障礙物之間的距離。

現在我們結合超音波感測器和一個蜂鳴器，來模擬做一個 "倒車雷達"。

功能：

當感測器和障礙物的距離大於15公分時，蜂鳴器叫的頻率較低。距離介於5到15公分時，蜂鳴器叫的頻率較高。距離小於5公分時，蜂鳴器則一直叫。

程式碼：

int trigPin = 11;    // 超音波感測器 Trig腳接 Arduino pin 11

int echoPin = 12;    //超音波感測器 Echo 腳接 Arduino pin 12

int speakerpin = 7;  //蜂鳴器 + 腳接 Arduino pin 7

long duration, cm ;  //宣告計算距離時，需要用到的兩個實數

void setup() {

Serial.begin (9600);           //設定序列埠監控視窗 和 Arduino資料傳輸速率為 9600 bps (Bits Per Second)

pinMode(trigPin, OUTPUT);      //Arduino 對外啟動距離感測器Trig腳，射出超音波

pinMode(echoPin, INPUT);       //超音波被障礙物反射後，Arduino讀取感測器Echo腳的時間差

pinMode(speakerpin, OUTPUT);   //Arduino對蜂鳴器送出電壓，使其鳴叫

}

void loop()

{                                  //程式計算出距離值 cm

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

cm = (duration/2) / 29.1;

Serial.print(cm);     //印出距離值 cm 在序列埠監控顯示器 單位公分

Serial.println(" cm");

if (cm <= 5) {                       //距離小於5公分，蜂鳴器一直叫

digitalWrite(speakerpin, HIGH);

delay (20);

}

if (cm > 5 && cm <= 15) {             //距離介於5到15公分，蜂鳴器斷斷續續叫，每次0.1秒

digitalWrite(speakerpin, HIGH);

delay (100);

digitalWrite(speakerpin, LOW);

delay (100);

}

if (cm > 15){                        // 距離大於15公分，蜂鳴器斷斷續續叫，每次0.5秒

digitalWrite(speakerpin, HIGH);

delay (500);

digitalWrite(speakerpin, LOW);

delay (500);

}

delay(10);

}

程式碼（有源蜂鳴器）：

int buzzPin = 13;

void setup()

{

pinMode(buzzPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(buzzPin, HIGH);//有源蜂鳴器響起

delay(2000);

digitalWrite(buzzPin, LOW);  //有源蜂鳴器關閉

delay(2000);

}

程式碼（無源蜂鳴器）：

int buzzer=13;

void setup()

{

pinMode(buzzer,OUTPUT);

}

void loop()

{

int i;

while(1)

{

for(i=0;i<50;i++)

{

digitalWrite(buzzer,HIGH);

delay(1);

digitalWrite(buzzer,LOW);

delay(1);

}

delay(1000);

for(i=0;i<100;i++)

{

digitalWrite(buzzer,HIGH);

delay(3);

digitalWrite(buzzer,LOW);

delay(3);

}

delay(1000);

}

}

TinkerCAD 電路程式 :